Vamos analisar a tag DF8129 segundo o padrão BER-TLV (ISO/IEC 8825), para verificar se é válida como uma tag de 3 bytes.

🔍 Análise detalhada da tag DF8129

A tag está composta por três bytes:

- Byte 1: DF = 1101 1111

- Byte 2: 81 = 1000 0001

- Byte 3: 29 = 0010 1001

📘 Regras para tags no padrão BER-TLV

🔹 Primeiro byte:

- Os 5 bits menos significativos indicam se a tag é composta:

  - Se for 11111 (0x1F), a tag continua nos próximos bytes (multi-byte tag).

- Neste caso: DF = 1101 1111 → últimos 5 bits = 11111 → tag continua.

✅ Está correto: o primeiro byte indica que a tag é de múltiplos bytes.

🔹 Bytes seguintes:

Para os bytes que seguem a partir do segundo:

- Todos os bytes intermediários devem ter o bit mais significativo (MSB) = 1.

- O último byte da tag deve ter MSB = 0 (para indicar o fim da tag).

Byte 2: 81 = 1000 0001

- MSB = 1 → ✅ válido como byte intermediário

Byte 3: 29 = 0010 1001

- MSB = 0 → ✅ válido como último byte da tag

✅ Conclusão

A tag DF8129 é uma tag válida de 3 bytes no padrão BER-TLV, conforme a norma ISO/IEC 8825.

✅ Estrutura correta:

- Primeiro byte (DF) indica que a tag é composta (0x1F).

- Segundo byte (81) tem MSB = 1 → intermediário.

- Terceiro byte (29) tem MSB = 0 → marca o fim da tag.